攀西环建〔2016〕14号

攀枝花市西区环境保护局

关于年产80万吨冶金石灰项目一期工程

环境影响报告表的批复

攀枝花安华投资有限公司、攀枝花正德环保新材料科技开发有限公司:

你公司报送的《年产80万吨冶金石灰项目一期工程环境影响报告表》已收悉，经专家技术审查，根据国家环保法律法规的规定和专家审查意见，经研究，批复如下：

一、项目占地面积12000 m2，一期项目投资3000万元，其中环保投资113万元，约占工程总投资的3.76%。项目新建一条年产20万吨冶金石灰生产线及其配套的辅助设施。该项目一期建设内容：上料及布料系统（含受料仓、皮带传输机、给料机、振动筛、斜桥卷扬机）；煅烧系统（直径4.5m，高度27m，生产能力为600t/d的节能竖窑1座）；成品及装车系统（由电子称、自动出灰机、振动筛、皮带机组成）。建设长60m、宽30m、高10m的石灰石库（用于堆放石灰石、不合格原料、除尘灰等）；建设容积500m3钢结构冶金石灰仓一座，容积100m3钢结构圆筒式粉灰仓一个。

项目采用石灰石（337068.6t/a）、气基竖炉还原铁项目产生的炉气（22968m3/a）为原料，经石灰窑煅烧后生产冶金石灰，项目建成后达到年生产冶金石灰20万吨。

项目属《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正版）》中允许类，攀枝花市西区发展和改革局以“川投资备〔51040313041201〕0004号”对该项目予以备案，项目建设符合国家现行产业政策。

项目建设选址位于攀枝花市西区格里坪工业园区B区，攀枝花市住房和城乡建设局对该项目以“地字第510402201507037号”出具了建设用地规划许可证，符合园区工业布局规划。

项目在认真严格落实环境影响报告表中提出的各项环境保护措施后，各种外排污染物可以达到环保要求，项目建设对环境产生的不利影响可以采取措施进行有效控制，不会导致区域环境功能的改变。因此，我局同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格按照国家相关要求，加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工布局，文明施工，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水对周围环境的影响。

（二）严格按照环境影响报告表的要求，认真落实各项大气污染防治措施，强化原料、产品中转和运输过程的防扬散措施，上料系统筛分机、卷扬机的受料、落料产生的粉尘经布袋除尘器处理后由30m高的排气筒排放；煅烧系统窑顶烟气经布袋除尘器处理后经40m高的排气筒排放；成品及装车系统的筛分、输送等各产尘点通过负压集气罩捕集后经布袋除尘器处理后由30m高的排气筒排放；粉灰罐仓泄压粉尘经罐顶自带被动式布袋除尘器处理后由18m高的排气筒排放。规范各类物料堆放场地，做好相应的防扬尘、防流失、防渗漏等三防措施，采取各类有效措施减少无组织排放。

（三）落实厂区雨污分流、清污分流，加强各项废水的收集、处理，严禁外排；生活污水经生化处理后用于厂区内绿化，不外排；初期雨水的收集按照环境影响报告表的要求修建一个100 m3的收集池（采用钢筋混凝土+环氧树脂漆进行重点防渗）收集后作为冲厕用水或石灰石库房降尘洒水，不外排。

（四）按照规范要求加强各类固废的分类收集和管理，并进行合理的利用、处置；原料筛分产生的不合格品和上料系统除尘灰返回原料供应厂家；成品系统和窑顶烟气处理除尘器收集的除尘灰、裸露地表清扫物掺入粉料石灰外售；生活垃圾分类收集，由环卫部门清运处理。

（五）严格落实各项噪声治理措施，针对不同噪声源采用隔声、消声、基础减震等措施，确保厂界噪声达标。

（六）加强地下水及土壤的保护，对厂区除绿化以外的所有区域，包括道路、排水沟、各个物料堆放库等地面进行混凝土硬化、进行重点防渗处理，确保地下水及土壤安全。

（七）本项目确定的卫生防护距离为生产装置边界外500米，该范围内无医院、学校和居住区等环境敏感目标，项目周边卫生防护距离内今后不得再建居民区、机关、食品厂、自来水厂等对外环境要求较高的企业，以及学校、医院等公共场所和其他与该项目不兼容的行业及敏感目标。

（八）根据本项目的特点制定具有针对性和可操作性的环境风险应急预案，落实应急措施，建立健全环境管理制度，加强管理，对各类设施设备定期检查，降低事故隐患。

（九）项目污染物排放总量控制指标为：SO2 ：61.4t/a、NOX ：23t/a，在西区总量控制指标中调剂解决。项目必须强化环保设施运行管理，确保各项污染物排放满足“一控双达标”的要求。

（十）其他应注意的事项按国家环保法律法规、环境影响报告表要求和专家意见落实。

三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。该项目在建成投入使用前，建设单位必须按规定程序申请环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产或使用。否则，将按《建设项目环境保护管理条例》第二十六条、第二十七条、第二十八条规定予以处罚。

四、如项目的性质、规模、地点或者防治污染措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、请攀枝花市西区环境监察执法大队加强对该项目建设期和运营期的监督管理。

攀枝花市西区环境保护局

2016年6月24日

攀枝花市西区环境保护局                  2016年6月24日印发