环境影响评价文件提出的主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

（一）废气治理措施：

施工期：施工过程中产生的扬尘，主要通过加强施工管理。场地开挖、平整及道路运输采用喷水雾法降低扬尘，对进出厂区车辆的车轮进行清洗，运输、装卸建筑材料车辆采用封闭车辆运输，项目主体工程形成后，及时对场地、道路进行硬化、绿化；施工机械及车辆运转排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化合物等废气，因其排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此不会对大气环境造成明显影响。

营运期：上料系统对各产尘点设置集气罩，经1套布袋除尘器处理后由高30m、内径1m的排气筒达标排放；煅烧系统设置1套布袋除尘器处理后由高40m、内径1.5m的排气筒达标排放；成品系统对各产尘点设置集气罩，经1套布袋除尘器处理后由高30m、内径0.7m的排气筒达标排放；粉罐仓顶自带被动式布袋除尘器，经环评预测，对环境影响较小；堆场配套设置一个1800m2的石灰石库房，屋顶为彩钢瓦，进出口除外四周均采用封闭结构；运输扬尘通过限制车速，并定期派专人对路面进行清扫。

（二）废水治理措施：

施工期：施工废水经废水收集沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排；生活污水采用简单的化粪池处理后，用于周边坡地绿化，不排入地表水体。

营运期：生活污水经厂区化粪池+生化处理设施处理后用于厂区绿化，不外排；初期雨水经收集池收集后作为冲厕用水或石灰石库房降尘洒水，不外排。

（三）固废治理措施：

施工期：开挖土石方用于场地回填，无弃土、弃渣外运；建筑垃圾可以回收的要回收利用，不能回收的由施工单位及时清运至市政部门指定的建筑渣场统一处理；生活垃圾经垃圾桶分类收集后，由环卫部门定期清运处理。

营运期：项目原料筛分产生的不合格品和上料系统布袋除尘器捕集的除尘灰，由原料供应厂家直接运回；成品系统和石灰窑煅烧烟气布袋除尘器收集的除尘灰可掺入产品作为粉料石灰外售；生活垃圾经分类收集后由环卫部门统一清运处理。

（四）噪声治理措施：

施工期：施工噪声主要来自于施工机械等设备，通过在施工场地周围建设围墙，选用低噪声施工设备，合理安排作业时间，对产生高噪声的设备建议在其外加盖简易棚，施工设备尽量布置在远离敏感点的区域，使用商品混凝土等措施。

营运期：通过选用低噪声设备，对筛分机、风机等设置台基减震、橡胶减震接头等减震设施，对鼓风机、冷却风机、除尘风机等进出口设置消声器，并将其设置在砖混结构的风机房内。原料筛分机设置在石灰石库房内。并加强设备管理，定期保养、维护。厂界噪声能够实现达标排放，不会改变项目所在区的声环境功能区性质。