攀枝花市第十初级中学校科技创新教室装修工程清单

| 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色地板砖铺设 | 1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：蓝色地板砖铺设800×800 4.嵌缝材料种类：白水泥浆 5.材料搬运至4楼 | m2 | 90 |
| 顶面乳胶漆 | 1.吊顶形式：不上边顶石膏板天棚，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ8.0套丝钢筋吊杆，中距800mm。D38承载龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1200mm；T型轻钢烤漆主次龙骨32mm×24mm，中距400mm 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：500mm×300mm×38.6石膏板 | m2 | 140 |
| 门洞 | 1.打拆原有门洞 2.φ12钢筋天梁 3、砌砖、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆抹灰、 | 个 | 2 |
| 地台（双包） | 1、高100mm红砖砌砖、砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆抹灰 2、混泥土浇筑找平 | m | 6 |
| 柜子 | 1、材料：18mm颗粒板（板材品牌tubao兔宝宝） 2、尺寸：2.2米高*3米长*0.35深 20个开放式柜子 | 2 | 组 |
| 防盗门 | 1.门类型：成品防盗门带锁 2.材质：钢板 3.颜色：深棕色 4.规格：2050mm*860mm | 樘 | 2 |
| 电改造 | 1、开槽（150m） 2、空调插座6平方德阳铜芯电线（100m）16A 2个，立地高度0.4米 。 3、不锈钢五孔+电脑地板插10A 6个,4平方铜芯线德阳电线（160m） 4、照明线2.5平方铜芯线（750m） | 项 | 1 |
| 灯具 | 六边形吊灯led造型灯创意蜂巢吊灯 | 套 | 6 |
| 窗帘盒 | 防火板、木方、石膏板、龙骨 | m | 16 |
| 墙面乳胶 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：立邦乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 140 |
| 建渣外运 | 1.土质要求：建渣外运 2.运距：投标人自行考虑 | m2 | 140 |
| 完工保洁费 |  | m2 | 140 |
| 教室氛围打造（装饰） | 1、由甲方确定后制作 2、制作工艺：PVC雕刻、UV打印、晶片 3、正面形象墙7米*3米 4、柱子0.5米*6根 5、黑板上方标语字2.4*0.5米 6、安装工艺：耐候透明玻璃胶安装 | 项 | 1 |
| 双绞线缆 | 1.名称 网线 2.规格 超六类网线 3.线缆对数 4.敷设方式 | m | 200 |