附件1：

| 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬浮拼装地板 | 篮球宝贝PLUS 310*310*16mm(±0.3mm) | 1200m² | - 材料：悬浮拼装地板采用环保材料高强度改性聚丙烯（PP），具有无毒、无味，超强稳定、遇水不滑。 - 2.地板规格：310*310*16mm(±0.3mm)，单块产品重量356g/片（±5g） - 结构：产品表面为碎石纹理，结合细腻的磨砂结构设计，提高摩擦力和防滑性，弓形弹扣设计，提升地板抗拉伸性，可防止热胀冷缩，产品连接锁扣处预留至少有1个固定位置，每块产品背面设计有至少20个弹性减震垫，提高抓地力，增加产品稳定性。 - 弹性减震垫材料回弹性≥35%； - 弹性减震垫材料压缩永久变形（常温）≥25%； - 弹性减震垫材料相对体积磨耗量≤80mm³，维卡软化温度≥90℃； - 吸水率≤0.4%； - 烟密度等级≤28； - 最大力：≥270N，尺寸稳定性：1.-50℃，24h条件下，尺寸变化0%；80℃，24h条件下，尺寸变化0.1%； - 耐磨性≤0.018g；撕裂强度：12kN/m； - 冲击法脆化温度≤-70℃，产品无裂纹。 - 为保证产品的耐湿热老化，依据GB/T12000-2017标准，提供耐湿热老化20000h检测报告，湿热老化后，产品外观无明显变化，无粉化、脆断，拉伸强度≥0.5MPa，灰卡等级≥4级。（提供CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，盖制造商鲜章）； - 为保证产品的防霉性能，依据GB/T 24128-2018标准，提供（黑曲霉、黄曲霉、球毛壳菌、巴西曲霉、出牙短梗霉、绳状青霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、长枝木霉、土曲霉）检测报告；测试时间不少于40天，测试结果为0级没有霉菌生长。（提供CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构检测报告复印件，盖制造商鲜章）； - ★依据国家标准，提供高强度改性聚丙烯（PP）含量检测报告，检测结果符合国家标准： - 报价含悬浮地板边条的价格。 |
| 悬浮地板安装 | 安装公司实施 | 1200m² | 铺设流程： 1.地面打磨平整（因此次项目属于在原有场地上铺悬浮地板，场地经过长年累月使用，地面有低洼处和凸起要进行抛光打磨） 2.定点划线 3.图案经甲方审定后，铺设悬浮地板 |
| 平整地面 |  | 23m² | 将凹凸地面处理平整， |