附件：

攀枝花市第十中学校监控视频存储扩容清单

| 项目名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 高清摄像头 | 1个 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：80m（红外）30m（暖光）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 通用行为分析：绊线入侵;区域入侵； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持 H.265:支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；动检（人形）； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;大华云联； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 |
| 主机 | 2台64路 | 1、主处理器：工业级微控制器； 2、操作系统：嵌入式Linux操作系统； 3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 5、接入路数：≥64路； 6、报警输入：≥16路； 7、报警输出：≥4路； 8、硬盘接口：≥9个SATA，单盘最大≥20T； 9、RS-485接口：≥1个； 10、网络接口：≥2个； 11、▲可以在浏览器设置防火墙功能，支持设置网络访问、禁PING、防半连接功能。（提供软件功能截图加盖投标人鲜章） |
| 存储扩容 | 16TB硬盘6块 | 1、容量：16TB，能够满足大数据存储需求。 2、接口：支持SATA6Gb/s或SAS12Gb/s接口，实现高速数据传输。 3、转速：7200RPM，提供稳定的数据读写速度。 4、缓存：256MB，提高数据处理能力。 5、MTBF（平均无故障时间）：高达200万小时，确保硬盘稳定性。 6、数据保护：支持AES256位加密，确保数据安全。 |
| 光纤改造 | 0米 |  |
| 网线改造 | 0米 |  |
| 其他 | 1 | 将原有监控系统全部推送至市局统一平台，根据需要对设备进行配置，达到存储90天的要求，所有监控点位重新梳理归档，调整顺序，具体要求以现场环境为准。 |