攀枝花市第十中小学小型维修清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	实验楼旁平房加固维修
	1 
	原车库开裂墙面拆除
	1.车库开裂墙面拆除
2.建渣清运
	㎡
	11.9 

	
	2
	水泥砂浆砌筑实心砖墙
	1.水泥砂浆水泥砂浆砌筑实心砖墙，24砖墙

2.墙面水泥砂浆抹灰
	m³
	2.8

	
	3
	车库卷材防水
	1.卷材材料： 4mm厚Ⅱ型SBS弹性体改性沥青防水卷材，聚酯胎基，PE膜覆面。材料性能须符合GB 18242-2008标准

2.垃圾清理
	㎡
	122

	
	4
	车库过道乳胶漆
	1.室内原有涂料铲除

2.基层类型：原有墙面

3.腻子种类：成品腻子膏

4.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍
	㎡
	106.9

	
	5
	车库外围墙抹灰
	1.水泥砂浆抹灰两遍
	㎡
	39.6

	
	6
	钢管脚手架
	1.类型材质：φ48.3×3.6mm热镀锌钢管双排落地架，配套可锻铸铁扣件，作业层铺设钢笆脚手板；  
2. 参数：步距1.8m，立杆纵距1.5m，横距1.05m；连墙件按“两步三跨”预埋钢管拉结
	㎡
	99

	
	7
	挡墙开裂维修
	1.毛石挡墙开裂处维修
	㎡
	4

	排水系统改造
	1
	水沟开挖
	1.水沟开挖
2.长12米，宽0.45米，深0.6米
	m
	12

	
	2 
	建筑清运
	1.废弃料品种
2.运距
	项
	1 

	
	3
	砖砌水沟
	1.红砖砌水沟

2.沟底、沟两侧水泥砂浆抹灰
	m
	12

	
	4
	沟盖板
	1.铸铁沟盖板  
2.规格：400mm*600mm*40mm

3.承重15吨
	m
	12

	更换钢化玻璃
	1
	原损坏钢化玻璃拆除
	1.钢化玻璃拆除宿舍外一张6㎡，教学楼前两张2.7㎡
2.建渣清运
	㎡
	8.7

	
	2
	更换钢化玻璃
	1.厚度为6夹6双层12mm夹胶玻璃

2.运输安装
	㎡
	8.7

	主席台瓷砖
	1
	原乳胶漆拆除
	原乳胶漆拆除

水泥砂浆打底
建渣清运
	㎡
	56.7

	
	2
	外墙瓷砖
	瓷砖粘贴

规格：300mm*600mm
	㎡
	56.7




