攀枝花市博达工贸有限责任公司

关于2026年公开征集原材料供应商入库

公 告

攀枝花市博达工贸有限责任公司（以下简称“博达工贸”），主要从事预拌混凝土生产销售及相关业务。为与原材料供应商建立友好、互惠、共赢的合作关系，按照公开、公平、公正的原则，现面向社会公开征集原材料供应商进入我公司原材料供应库，现将原材料供应商征集相关事项公告如下：

一、征集范围

水泥、天然砂石、机制砂石、矿渣砂石、粉煤灰、S95矿粉、外加剂等商砼生产所需原材料供应商。

二、原材料的技术要求和执行标准

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外加剂 | 规格：缓凝型高效减水剂 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T8077-2012 《混凝土外加剂》GB/T8076-2008 《水泥与减水剂相容性试验方法》JC/T1083-2008 《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2017 《混凝土外加剂应用技术规程》GB50119-2013 | 对比胶材参量≤1.8% |
|  |  | 减水率≥25% |  |  |
|  |  | 泌水率比≤70% |  |  |
|  |  | 1h经时变化量坍落度≤60mm |  |  |
| 2 | 粉煤灰 | F类二级粉煤灰 | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB/T50146-2014 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 |  |
|  |  | 细度模数：≤30% |  |  |
|  |  | 需水量比：≤105% |  |  |
|  |  | 烧失量：≤8% |  |  |
|  |  | 活性指数：≥70% |  |  |
| 3 | 尾砂 | 细度模数：≤1.3% | 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 杜绝尾泥含量 |
|  |  | 含水≤6% |  |  |
| 4 | 矿渣砂、矿渣碎石 | 矿渣砂规格：中砂 粒径：0-4.75mm | 《混凝土用高钛重矿渣碎石》Q/72089933-3.001 《高钛重矿渣砂》Q/72089933-3.005 |  |
|  |  | 矿渣砂细度模数：3.0-2.3 |  |  |
|  |  | 矿渣碎石规格：5-25mm |  |  |
|  |  | 矿渣碎石压碎指标：≤18 |  |  |
| 5 | 天然碎石、瓜米石 | 天然碎石规格5-25mm | 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 |  |
|  |  | 天然碎石压碎指标：≤12%（瓜米石同） |  |  |
|  |  | 天然碎石泥块含量：≤0.5%（瓜米石同） |  |  |
|  |  | 针片状颗粒含量：≤15%（瓜米石同） |  |  |
|  |  | 瓜米石规格5-10mm |  |  |
| 6 | 机制砂（含天然砂） | 规格：中砂 粒径：0-4.75mm | 《建设用砂》GB/T14684-2022 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 |  |
|  |  | 细度模数：3.0-2.3 |  |  |
|  |  | 石粉含量MB值≤1.4% |  |  |
|  |  | 泥块含量：≤1.0% |  |  |
| 7 | 水泥 | 规格：P.O42.5R | 《水泥细度检验方法 筛析法》GB/T1345-2005 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011 《水泥比表面积测定方法》GB/T8074-2008 《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T2419-2005 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》GB/T17671-2021 《水泥取样方法》GB/T12573-2008 《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 |  |
|  |  | 强度：28d≥42.5Mpa |  |  |
|  |  | 初凝≥45min |  |  |
|  |  | 终凝≤600min |  |  |
| 8 | 矿渣粉 | 密度/（g/cm3）：≥2.8 | 《用于水泥、砂浆、混凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046-2017 |  |
|  |  | 比表面积：（m2/kg）≥400 |  |  |
|  |  | 活性指数：7d≥70% ; 28d≥95% |  |  |
|  |  | 流动度比：≥95% |  |  |
|  |  | 初凝时间比：≤200 |  |  |
|  |  | 含水量：≤1.0 |  |  |
|  |  | 烧失量：≤1.0 |  |  |

- 三、供应商入库申报。

- （一）供应商申报条件和材料。

1.具备法律主体资格，提供营业执照；

2.正常经营、依法执业，遵守法律法规，提供近1年财务年报及近期财务报表；

3.中国人民银行出具的征信报告；

4.提供不在严重违法失信企业名单之列的证明（登录国家企业信用信息公示系统网站截图）；

5.具有满足合同要求的技术、经营规模和生产能力，提供与所生产经营的产品相一致的资质证明材料（资质等级证书、安全生产许可证书、经营许可证书等），证明材料须在有效期内并经主管部门的年度审核；

6.不接受联合体资格申请。

（二）申报时间。

1.供应商应在2026年1月15日至2026年1月20日（上午8:30—12:00，15:00—18:00）内将申报所有相关材料盖章并密封连同货物样品送至攀枝花市西区特色产业工业园区博达工贸公司（攀钢504发电厂大门旁），联系人：陈禹帆13908142317；

2.逾期送达的、未送达指定地点（含送交指定联系人）和不按要求密封的申报资料，将予以拒收。

（三）供应商入库评定方法。

- 博达工贸原材料采购评审小组对供应商提供的申请入库材料进行综合评审（评审组可以要求申请人对提交的文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明。）

（四）公示。

经博达原材料采购评审小组评审合格的供应商，在西区人民政府门户网站进行公示。

（五）原材料采购供应商入库管理。

供应商入库有效期为两年，有效期内博达工贸将定期对原材料供应商目录进行调整和更新，根据市场变化情况进行动态调整和日常管理。

附件：

1.入库资格审核申请函

2.法定代表人身份证明

3.法人授权委托书

4.申请人基本情况表

5.供应商诚信、质量事故全权承担及保供承诺书

注：申请人除提供附件材料外，还需提供第三条第（一）款要求的材料。

攀枝花市博达工贸有限责任公司

2026 年1月13日

附件：1

入库资格审核申请函

:

一、按照资格审核文件的要求，我方（申请人）递交的资格审核申请文件及有关资料，用于你方审查我方加入供应商库的资格。

二、我方的资格审核申请文件包含你方供应商入库资格审查文件所规定的全部内容。

三、我方接受你方进行调查， 以审核我方提交的文件和资料等情况。

四、你方授权代表可通过                 （联系人及联系方式）得到进一步的资料。

五、我方在此声明，所递交的资格审核申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

申请人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人               （签字）

公司电话：

法定代表人手机：

申请人地址：

法定代表人邮箱：

年      月     日

附件：2

法定代表人身份证明

申 请 人∶

单位性质∶

经营范围：

地    址：

成立时间：         年        月        日

经营期限∶

姓   名：            性 别：

年   龄：           职 务：

系                    （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

申请人：                  （盖单位章）

年       月    日

附件：3

法人授权委托书

本人          （姓名）系               （申请人名称）的法定代表人，现委托          (姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         合作供应商资格审核文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

附： (1）法定代表人身份证复印件

（2）委托代理人身份证复印件

申 请 人：                  （盖单位章）  法定代表人：                   （签字) 身份证号码：	 委托代理人：                   (签字)

身份证号码：

年     月     日

附件：4

申请人基本情况表

| 供应商名称 (加盖公章) |  | 原材料类别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 法人授权委托人 |  | 联系电话 |  |
| 经营（注册）地址 |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 是否为一般纳税人 | □是 □否 | 是否为小微企业 | □是 □否 |
| 注册资金币种 | □人民币 □港元 □美元 □其 他 | 注册资金 (万元) |  |
| 成立日期 |  | 营业期限 |  |
| 开户银行 |  | 银行账户账号 |  |
| 单位类型 | □企业法人 □企业非法人 □个体工商户 □其他： |  |  |
| 单位性质 | □国有 □集体 □私营 □三资 □个体 □其他： |  |  |
| 主营产品 | （必填） |  |  |
| 承诺 | 本人/公司郑重承诺，以上所填内容真实、完整。 申 请 人 ： (盖单位章) 年 月 日 |  |  |

附件：5

供应商诚信、质量担责及保供承诺书

致攀枝花市博达工贸有限责任公司：

我公司（本人）郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚信的原则申请参加贵单位组织的原材料供应商入库征集。

二、我公司及负责人（本人）在参加贵公司供应商入库报名前，未因经营活动违法违规被县（区）级以上行政主管部门处罚， 且无弄虚作假行为：在参加贵公司供应商入库报名前，我公司及负责人（本人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任；我公司（本人）未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

三、我公司（本人）所提供的一切材料都真实、准确、完整、 有效、合法，且复印件与原件内容一致，没有隐瞒真实情况、提供虚假材料的行为，如有弄虚作假及其他违法违规行为，我公司（本人）愿意接受有关部门依照有关法律法规、规章或规定给予的处罚或处理。

四、不向贵单位评审委员会成员行贿以牟取入库；不以任何方式弄虚作假，骗取入库。

五、我公司（本人）将执行《供应商诚信、质量担责及保供承诺书》的所有条款，并愿意按照贵公司的全部要求进行供应商入库申请和报价， 中选后承诺原材料质量事故全权担责和实现绝对保供，承诺在参加贵公司采购活动时提报真实合理的产品价格。

六、我公司（本人）愿意提供按照贵公司可能要求的与入库及报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵公司的评审办法。

七、我单位今后将及时提供单位最新变更资料，配合做好供应商目录库内容的维护和更新，否则， 自愿承担由此造成的一切不良后果。

特此承诺！

申请单位：

法定代表人：

年  月  日